## SPAPPERI AS TWINDRIVE

Универсална полу-автоматична разсадо-посадъчна машина SPAPPERI TWINDRIVE за разсад с конусовидна, цилиндрична и пирамидална коренна топка .Машината е напълно универсална за всички видове разсад с възможност за засаждане върху мулч.

Вид на разсада

cm

A	2 ÷ 6

B	4 ÷ 7

C	8 ÷ 23

D	12 ÷ 25

| Редове | No. rows | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размери на шасита TF и TR | cм | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Междуредие min/max за TF | cм | - | 30/110 | 50/105 | 50/85 | 50/75 | 50/70 |
| Междуредие min/max за TF | cм | - | - | 40/105 | 40/85 | 40/75 | 40/70 |
| Маса с TF шаси | Kг. | 270 | 420 | 580 | 740 | 900 | 1.060 |
| Маса с TR шаси | Kг. | - | - | 690 | 880 | 1.150 | 1.280 |
| Минимална необходима мощност | К.с. | 20÷35 | 30÷45 | 40÷55 | 50÷75 | 70÷85 | 80÷100 |

Техническа информация

Минимално междуредие – 45см. Минимално разстояние между разсада 20 см.

Производителност – 3000 – 4500 коренчета на оператор за 1час.

1.Полуавтоматична разсадопосадъчна машина  за разсаждане на разсад с конусовидна, цилиндрична ,пирамидална коренна топка .

2.Разсадопосадъчната машина е с независими елементи на всеки ред , може да бъде конфигурирана  от 2 до 6 реда (може да бъде направена конфигурация и над 6 реда)

3.Паралелограм, сглобен във всеки елемент и комбиниран с пружина за регулиране на налягането на трансплантацията върху почвата

4.Механична трансмисия съставена от двойка регулируеми странични задвижващи колела и шестоъгълна шина

5.Удължени чаши за развити /дълги/ разсади.

6.Паралелограм, сглобен във всеки елемент и комбиниран с пружина за регулиране на налягането на трансплантацията върху почвата.

7.Комплект зъбни колела за смяна на разстояние между растенията (IP) - от 12 до 60 см.

8.Регулируеми железни ръбови колела Ø 500 мм, четири различни настройки.

9.Бързо освобождаващ се лемеж от материал против износване Мод. S - 2 см със самопочистващо се изтласкващо движение.

10.Въртящ се държач за тави 6 бр. (на елемент).

11.Седалка на оператора: подплатена седалка с облегалка.

12. До 4 реда шаситата на машината са фиксирани ТF , над 4 реда могат да бъдат телескопични ТТ или сгъваеми ТР .

Разсадопосадъчната машина може да бъде оборудвана със :

1.Система за полагане на капков маркуч

2.Система за дозиране на вода на всяко коренче

3.Система за торовнасяне

4.Система за полагане на мулч , тирообразуване и полагане на лентов капков маркуч /само за 1ред машина/

ВИДЕО : https://youtu.be/D8y0ptPuTac