## TO TWINDRIVE

Полу-автоматична разсадо-посадъчна машина SPAPPERI ТО TWINDRIVE за разсад с конусовидна, цилиндрична и пирамидална коренна топка.

Видове разсад

cm

A	2 ÷ 6

B	4 ÷ 7

C	8 ÷ 23

D	12 ÷ 30

За минимум междуредия от 30см. и възможност за работа на 2 реда с 1 оператор.

Техническа информация

Минимално междуредие – 30см. Минимално разстояние между разсада 10 см.

Производителност – 3000 – 4500 коренчета на оператор за 1час.

1.Полуавтоматична разсадопосадъчна машина  с въртяща се глава-разпределител на 8 чаши за разсаждане на разсад с конусовидна, цилиндрична и пирамидална коренна топка.

2.Разсадопосадъчната машина е с независими елементи на всеки ред , може да бъде конфигурирана  от 2 до 6 реда (може да бъде направена конфигурация и над 6 реда)

3.Паралелограм, сглобен във всеки елемент и комбиниран с пружина за регулиране на налягането на трансплантацията върху почвата

4.Механична трансмисия съставена от двойка регулируеми странични задвижващи колела и шестоъгълна шина

5.Удължени чаши за развити /дълги/ разсади.

6.Паралелограм, сглобен във всеки елемент и комбиниран с пружина за регулиране на налягането на трансплантацията върху почвата.

7.Комплект зъбни колела за смяна на разстояние между растенията (IP) - от 12 до 60 см.

8.Регулируеми железни ръбови колела Ø 400 мм, четири различни настройки.

9.Бързо освобождаващ се лемеж от материал против износване Мод. S - 2 см със самопочистващо се изтласкващо движение.

10.Въртящ се държач за тави 6 бр. (на елемент).

11.Пейка за  оператора  с облегалка.

Разсадопосадъчната машина може да бъде оборудвана със :

1.Система за полагане на капков маркуч

2.Система за дозиране на вода на всяко коренче

3.Система за торовнасяне